- 附件1

- 采购需求

# 一、采购项目基本情况

| 项目名称 | “湖南出版投资控股集团管理数字化服务平台”配套硬件与软件项目 |
| --- | --- |
| 采购限价 | 120万元 |
| 采购需求概要 | 集团管理数字化服务平台配套硬件、软件，包括符合信创要求的服务器、操作系统、数据库、中间件等。 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起，30天内完成交付。 |

# 二、采购项目的需求内容

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 1.规格：2U机架式服务器； 2.CPU：≥2颗国产ARM处理器，单CPU主频≥2.6GHz，单颗CPU核数≥64核； 3.内存：≥512GB DDR4； 4.硬盘：≥2块960GB SSD系统盘，≥1块3.2TB NVME SSD缓存盘，≥8块4TB SATA主存盘； 5.网卡：≥4个千兆以太网口，≥2块双端口万兆网卡（含万兆多模模块）； 6.阵列卡：1块独立RAID卡，2GB Cache，支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 7.电 源：配置冗余电源，单电源功率≥900W； 8.提供超融合软件终身授权许可及3年软件订阅保障服务； 9.通过ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，可配置副本（2副本或3副本）或EC（纠删码），可满足不同可靠性要求的业务场景； 10.支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、硬盘、RAID卡、系统与版本信息的健康状态便于主动识别潜在的风险； 11.支持上传应用软件包到管理平台，进行应用编排从而实现应用自动化部署，以及实时查看实例状态、CPU、内存监控信息功能，提供具备CMA、CNAS标识的第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂有效印章； 12.支持两节点下的在线平滑扩容，步长为1个节点，无需停机； 13.支持EC折叠（4+2:1），提供更高的存储空间利用率； 14.支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于5%，提供具备CMA、CNAS标识的第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂有效印章； 15.支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性； 16.支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、节点类型、设备型号、IP地址、机柜、位置、槽位号。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络带宽使用率信息； 17.支持磁盘拔出和换位的容错功能，2块磁盘被拔出，能够产生自动告警，5分钟内互换槽位插入，系统不发生数据重构； 18.以上性能指标招标人有权在项目供货前进行测试验证，未达到或虚假响应的将承担相应法律风险； 19.三年原厂售后服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 2 | 虚拟化软件 | 1.本次配置6个CPU虚拟化软件终身授权许可及3年软件订阅保障服务； 2.虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理； 3.支持虚拟机规格的在线或离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，支持重启生效； 4.支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理； 5.为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号，提供功能截图证明材料并加盖原厂有效印章； 6.支持虚拟机离线或关机状态下，从一个存储设备迁移到另一个存储设备中。迁移过程中指定目的磁盘置备格式并指定迁移速率控制，并且可以支持带快照的虚拟机磁盘迁移； 7.支持配置系统后续分配给虚拟机所使用的MAC地址段，并可支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒； 8.支持虚拟交换机，通过对接收和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置，提供功能截图证明材料并加盖原厂有效印章； 9.支持虚拟交换机级别的用户态交换技术（OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率，提供功能截图证明材料并加盖原厂有效印章； 10.虚拟交换机支持MUX VLAN，采用主从VLAN实现相同端口组的虚拟机网络设备之间的相互通信或隔离，以满足减少VLAN ID大量消耗和降低网络维护难度的诉求，提供功能截图并加盖原厂有效印章； 11.支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志； 12.虚拟化操作系统（Host OS）自主可控，未使用CentOS内核或衍生品，提供相关证明材料并加盖原厂有效印章； 13.以上性能指标招标人有权在项目供货前进行测试验证，未达到或虚假响应的将承担相应法律风险； 14.三年原厂售后服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 3 | 万兆存储交换机 | 1.基本要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps（以官网最小值为准）； 2.配置：≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口；提供8个10GE多模模块，1根40GE高速堆叠电缆；配置可插拔的双电源； 3.支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 4.三层支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 6.提供3年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 4 | 千兆管理交换机 | 1.基本要求：交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.配置：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+，提供2个10GE多模模块； 3.静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.提供3年原厂维保服务。 | 1 | 台 |
| 5 | 数据库 | 1.产品须为国产集中式关系型数据库，必须提供软件著作权证书； 2.数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测，且在集中式数据库目录中； 3.具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS等操作系统，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器； 4.支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制。集群在确保RPO=0的前提下，可以实现RTO≤10s； 5.内置内存引擎，是真正的存储引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译； 6.基于数据库内核本身，不通过插件或第三方软件即可实现在同一数据库实例中，同时支持行存表和列存表，可通过查看表详情或内置视图明确该表属于行存还是列存形态，在同一个事务中，可分别对行存表和列存表进行增删改查操作，并且支持将行存表与列存表进行多表关联查询操作； 7.对于简单sql，可跳过执行器执行框架，并且直接调用存储接口，加速简单查询的执行速度； 8.数据库内核自带检测坏块函数，可以通过该内置函数发现丢失的文件，并可以修复。对于表文件损坏的页面，不借助任何工具通过备库自动修复； 9.在 2 路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的单值数据查询的事务处理可达100万次/秒； 10.以上性能指标招标人有权在项目供货前进行测试验证，未达到或虚假响应的将承担相应法律风险； 11.三年原厂售后服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 3 | 套 |
| 6 | 中间件 | 1.具备Web应用、EJB应用、身份验证、日志审计等基本功能，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境； 2.应用中间件产品性能须达到国际通行的中间件性能SPECjEnterprise2018 Web Profile基准测试8000EjOPS （Enterprise java Operation Per Second）以上； 3.为保证系统稳定运行，中间件需具有较高负载能力，要求在国产信创环境下，满足一百万并发同时在线访问能力，且平均响应时间低于20毫秒。提供盖检测专用章的第三方权威性认证机构出具的《性能测试报告》； 4.产品通过Jakarta EE 8、9、9.1、10认证，分别提供通过Jakarta EE 8、9、9.1、10认证的官网查询网址及截图证明并加盖原厂公章； 5.以上性能指标招标人有权在项目供货前进行测试验证，未达到或虚假响应的将承担相应法律风险； 6.三年原厂售后服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 6 | 套 |
| 7 | 服务器操作系统 | 1.支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威、Intel/AMD等主流国内外芯片； 2.具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能； 3.提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新等服务器常用工具和集成开发环境； 4.支持XFS、EXT3、EXT4、GFS2、NTFS、FAT32等文件系统，支持分区创建、格式化、读写等，并提供文件系统完整性检查工具对文件系统完整性进行检测和修复； 5.支持HTTP、DNS、FTP、TFTP、SSH、SMTP、IMAP、NTP、DHCP、Bonding、SNMP、Squid、OpenLDAP、Samba、NFS等多种网络协议； 6.支持常见的内核虚拟化技术KVM、LXC和容器虚拟化docker、isulad等，支持虚拟机磁盘加密、RBD协议驱动、热迁移等功能； 7.支持集成Qt、C/C++、ObjectiveC/C++、Fortran、Python、perl、Shell、Ruby、PHP、java1.7/1.8/11等； 8.支持Ceph、GlusterFS、kubernetes等云原生技术生态。 9.支持作为客户机安装到KVM、Xen、Hyper-V、ESXi等虚拟机和云平台； 10.兼容主流国产数据库和国外开源数据库、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台； 11.兼容中创、东方通、金蝶、普元、宝兰德、华宇、Tomcat、Nginx、WebLogic等主流国内外中间件； 12.兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮、同方等； 13.系统支持光盘、U盘、硬件BMC等多种安装方式； 14.系统支持最小安装、文件及打印服务器、基础设施服务器、基本网页服务器、最小虚拟化主机、带GUI的服务器等多种安装模式； 15.产品应为中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》内的产品，安全可靠等级在I级以上，并在有效期内，需提供截图证明材料； 16.支持内核和核外自主研发的安全访问框架，支持多策略融合访问控制，支持SELinux/AppArmor 等安全机制同时挂载切换，提供功能截图； 17.软件制造商服务交付能力符合《软件服务商交付能力评估标准》（T/SIA009-2020）标准，并通过中国软件行业协会SDCA软件服务商交付能力一级认证审核，需提供认证证书； 18.提供操作系统原厂商技术服务，包含系统安装、漏洞修复、故障处理等技术支持； 19.以上性能指标招标人有权在项目供货前进行测试验证，未达到或虚假响应的将承担相应法律风险； 20.三年原厂售后服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 10 | 套 |

注：提供所投产品的彩页信息或技术白皮书。

# 三、采购项目的商务要求

（一）交货期或安装施工期限

1.交货时间：合同签订之日起 30 日内完成交付。

2.交货地点：湖南省长沙市，采购人指定地点。

3.交货方式：由供应商将货物送达采购单位指定地点当面交付。

（二）服务要求

1.质量保证期：自产品交货验收完毕之日起，所有产品均须提供至少 3 年质保服务。

2.质保期内免费提供的服务包括：整机设备适配、维修、更换、固件升级；若更换硬盘，旧硬盘不返还厂家。

3.具备原厂技术认证的本地专业技术团队或人员。

4.具备货物原厂授权书，针对本项目所采购产品的有效授权。

（三）付款要求

1.货到合同指定地点并安装调试验收合格后，凭验收报告在 10 个工作日内支付合同总金额的 100% ；

2.在验收合格之日起 36 月后无质量问题，经用户认可，一次性将合同质保金无息退还乙方。

# （四）供应商承诺

# 供应商承诺未虚假响应、未提供虚假材料，否则按废标处理；若为成交供应商，则取消成交资格，承担法律责任，并接受相应处罚。（本项由供应商自拟格式内容提供承诺函，并由法定代表人签名并加盖供应商公章）。

# “虚假”指伪造、变造、篡改的行为或事实，也包括与事实不符的行为。

（五）对于上述项目要求，供应商应在响应文件中逐条进行回应，作出承诺及说明。